青岛蓝谷鳌山卫街道办事处滨海公路以西、莱青路以东、创业路以北、官场村以南安远社区一期项目面积为40800m2。根据委托方提供的规划设计通知书，文件编号：青蓝规条字[2017]J0307001号文件可知，调查地块用地性质本地块为建设用地。经现场踏勘，该地块现状已基本建设完成，地上建筑面积5.87万平方米。该地块为建设用地，用地性质为居住、商业服务业设施，2019年7月将其中31718m2（约合47.58亩）的国有建设用地使用权以协议方式出让给青岛鳌山湾投资发展有限公司，用途为住宅用地。根据勘界图与安远规划控制图对比，调查地块不在规划红线范围内。

为保障人体健康，防止地块性质变化及后续开发利用过程中带来新的环境问题，《土壤污染防治行动计划》中第四条规定：实施建设用地准入管理，防范人居环境风险中的要求，用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。《中华人民共和国土壤污染防治法》第四章第五十九条规定：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。《山东省土壤污染防治条例》第十八条规定：居民区、幼儿园、学校、医疗机构、养老机构和饮用水水源地等公共建设项目选址时，应当重点调查、分析项目所在地以及周边土壤对项目的环境影响。

2021年9月青岛鳌山投资发展有限公司委托青岛中宙慧远检测有限公司对项目地块进行土壤污染状况进行调查工作。接受委托后，青岛中宙慧远检测有限公司迅速成立了土壤污染状况调查小组对该地块进行了现场踏勘、人员访谈、相关资料收集，在此基础上，进行了深入分析。

在调查小组入场时发现该项目现已建设完成，受施工过程影响，该地块部分地区已揭露基岩，但已被后期的社区绿化所覆盖。通过访谈得知，在施工过程中产生的土方均在施工过程中进行回填，并无外部土壤进入，且本地块土壤无外流。证明文件见附件。

调查结果显示，该地块2011年之前整体为农田，2014年建设住宅。历史上不涉及工矿用途、有毒有害物质储存与输送；历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况；历史上不涉及工业废水污染；该地块历史上无检测数据表明存在污染；历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况；现场调查不存在土壤地下水污染迹象；地块内无放、辐射源情况存在；地块相关资料较齐全，判断依据充分。经现场快速检测结果分析，该地块现状表层土壤无异常污染点。本次土壤污染状况调查认为青岛蓝谷鳌山卫街道办事处滨海公路以西、莱青路以东、创业路以北、官场村以南安远社区一期项目的环境状况可以接受，不需要进行第二阶段土壤污染状况调查，调查活动在第一阶段可以结束。